Diseño de un Sistema de Soporte a las Decisiones en la Red Eléctrica de Tucumán: Aplicación de Modelos Predictivos Climáticos, Gestión de Riesgo por Newsvendor y Programación Lineal

Cedrón, Sabrina Gabriela – sabrina.cedron@alu.frt.utn.edu.ar

Fenino, Maria Camila – maria.fenino@alu.frt.utn.edu.ar

Gallardo, Ana Paula – ana.gallardo@alu.frt.utn.edu.ar

Bustos Salazar, Nicolás José - nicolas.bustossalazar@alu.frt.utn.edu.ar

Santucho, Martin Alexis – martin.santucho@alu.frt.utn.edu.ar

Abstract

Este trabajo desarrolla un Sistema de Soporte a las Decisiones para la planificación operativa del abastecimiento eléctrico de Tucumán, integrando un modelo de pronóstico estacional con variable exógena climática para proyectar la demanda mensual de 2027 (MAPE = 3%), un modelo estocástico Newsvendor para dimensionar la reserva térmica de respaldo óptima, y un modelo de Programación Lineal Multiperíodo que determina la asignación mensual de energía entre las fuentes renovables locales (hidráulica, biomasa y biogás) y la energía convencional del Mercado Eléctrico Mayorista. Mediante un análisis de sensibilidad factorial se evaluó el impacto de un incremento del 10% en la temperatura estival, y de restricciones de capacidad de transporte del NOA, encontrando que ambos factores, combinados, generan un efecto no lineal: el déficit de energía resultante (219 GWh) es 5,3 veces mayor a la suma de los efectos individuales, evidenciando que la vulnerabilidad estructural del sistema reside en la infraestructura de transporte más que en el fenómeno climático en sí.

Palabras clave: Sistema de Soporte a las Decisiones; Pronóstico de demanda eléctrica; Modelo Newsvendor; Programación Lineal Multiperiodo; Análisis de sensibilidad; Energía No Suministrada (ENS).

- FUNDAMENTACIÓN

La provincia de Tucumán presenta una problemática estructural en su sistema de distribución eléctrica, caracterizada por picos críticos de demanda en la temporada estival debido a factores climáticos externos. Esta saturación de las redes suele traducirse en cortes de suministro e inestabilidad del servicio, impactando de forma directa en el bienestar socioeconómico de la población, la operatividad del sector comercial y la salud pública.

Por otro lado, la incorporación de energías renovables con disponibilidad variable (hidroeléctrica, biomasa y biogás) al Mercado Eléctrico Mayorista, si bien representa una oportunidad crucial para la descarbonización local, introduce nuevos desafíos para la planificación operativa, debido a la variabilidad en la disponibilidad de generación y a la incertidumbre asociada tanto a la oferta energética como al comportamiento de la demanda.

La investigación se fundamenta en la necesidad de reemplazar las decisiones operativas tradicionales por un enfoque basado en la Investigación Operativa. A través de herramientas accesibles (Microsoft Excel), el proyecto demuestra que es factible modelar el balance óptimo entre la oferta y la demanda bajo incertidumbre, ofreciendo una herramienta de apoyo a las decisiones que contribuya a optimizar el uso de los recursos energéticos, reducir los costos operativos y fortalecer la confiabilidad del servicio.

- OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Soporte a las Decisiones para la planificación operativa del abastecimiento eléctrico de la provincia de Tucumán, que integre modelos predictivos de demanda basados en variables climáticas, un modelo Newsvendor para la gestión del riesgo asociado a la incertidumbre y un modelo de programación lineal multiperiodo de asignación de recursos energéticos, con el propósito de minimizar el costo operativo total, gestionar de forma óptima el riesgo asociado a la confiabilidad del suministro y favorecer la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Objetivos Específicos:

- Diseñar y validar un modelo de pronóstico estacional que proyecte la demanda eléctrica mensual de Tucumán con un margen de error global (MAPE) inferior al 5% utilizando el histórico de consumo de la provincia y la temperatura promedio como variable predictora.

- Calcular el nivel óptimo de capacidad de reserva térmica mensual (en GWh) mediante la aplicación del modelo estocástico Newsvendor, balanceando el costo regulatorio por energía no suministrada (CENS) y el costo de capacidad ociosa de respaldo.

- Formular un modelo de Programación Lineal Multiperiodo que determine la combinación óptima de compra de energía (Hidráulica, Biomasa, Biogás y Convencional) para los 12 meses del 2027, minimizando el costo total de adquisición de la distribuidora, sujeto a las obligaciones regulatorias de despacho preferencial de fuentes renovables.

- Cuantificar, mediante un análisis de sensibilidad factorial (evaluando cada factor de forma individual y en conjunto), el impacto económico, medido a través de la variación de la tarifa teórica del sistema (costo total del sistema sobre energía efectivamente entregada)  y el impacto social, medido en horas de corte equivalentes por energía no suministrada (ENS), ante escenarios de incremento del 10% en la temperatura promedio estival, restricciones de capacidad en las líneas de transporte del NOA, y su ocurrencia simultánea.

- MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de facilitar la comprensión del texto al lector, se harán las siguientes aclaraciones:

- GWh: unidad de energía equivalente a 1.000MWh.

- Biomasa: en Tucumán, la principal fuente de biomasa es el bagazo de caña de azúcar, el residuo fibroso que queda tras el prensado de la caña y que se utiliza como combustible para generar energía térmica y eléctrica en los ingenios azucareros de la provincia. [1]

- Hidro <= 50MW: Generación hidroeléctrica de pequeña escala; la Ley N.º 27.191 establece que el límite de potencia para que un proyecto de central hidroeléctrica sea considerado fuente renovable es de hasta 50 MW. [2]

- Biogás: Gas combustible que se obtiene mediante la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno (digestión anaerobia), compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. [3]

- MEM/ CAMMESA: Mercado Eléctrico Mayorista y su entidad administradora. [4]

- Capacidad de Reserva Eléctrica (Inventario Virtual): potencia térmica convencional contratada por anticipada, disponible para activarse ante fallas del recurso renovable o picos de demanda, en ausencia de almacenamiento físico masivo. [5]

- CENS: Costo de Energía No Suministrada. [5]

- ENS: Energía No Suministrada (Variable que cuantifica el déficit entre la demanda y la oferta física disponible en un período dado).

- Tarifa Teórica: indicador construido dividiendo el costo total del sistema en un período por la entrega efectivamente entregada, utilizando como proxy comparativo del impacto económico entre escenarios (no representa la tarifa regulada real al usuario final)

- Despacho preferencial: prioridad de orden de mérito otorgada a la generación renovable, establecida por la ley N°27.191 [2]

- MATER/ SADI: Mercado a Término de Energías Renovables / Sistema Argentino de Interconexión. [4]

- Estival: relativo a la temporada de verano (diciembre a abril, en el contexto de este trabajo).

- MARCO TEÓRICO

- Modelo de Pronóstico: Permiten estimar el comportamiento futuro de una variable a partir de datos históricos y análisis estadísticos. Este estudio analiza la dirección general de los datos en el tiempo (tendencia), patrones que se repiten en intervalos regulares de tiempo (estacionalidad), fluctuaciones irregulares en períodos más largos que la estacionalidad (ciclo) y también considera variaciones aleatorias o impredecibles en los datos que no pueden explicarse por los componentes anteriores (ruido). [6]

- Modelo Newsvendor: Modelo clásico de gestión de inventarios bajo incertidumbre, conocido tradicionalmente como el "problema del voceador", diseñado para productos que solo pueden mantenerse en inventario durante un periodo limitado antes de perder su valor. Balancea el costo de faltante contra el costo de exceso mediante el "nivel de servicio óptimo": el cociente entre el costo unitario de faltante y la suma de ambos costos unitarios. [7]

- Programación Lineal: herramienta matemática para resolver problemas de optimización donde se busca maximizar o minimizar una función objetivo lineal. Las variables de decisión representan los valores a determinar y deben cumplir ciertas restricciones lineales. El método identifica el conjunto de soluciones factibles que satisfacen las restricciones y determina el punto o puntos que optimizan la función objetivo. [8]

- Programación Lineal Multiperiodo: Es una extensión de los modelos de programación lineal en la cual el problema de decisión abarca múltiples períodos de tiempo consecutivos. En estos modelos, las decisiones tomadas en un período afectan e interconectan los períodos subsiguientes. Su objetivo es optimizar una función global a lo largo de todo el horizonte de planificación. [8]

- MARCO CONTEXTUAL

El sistema eléctrico argentino se compone en generación, transporte y distribución, coordinado por CAMMESA bajo orden de mérito económico.[4] En Tucumán, la distribución está a cargo de EDET.S.A., y la interconexión con el resto del SADI se realiza a través de la Estación Transformadora El Bracho (500kV), vinculada mediante una línea de extra alta tensión con la estación Cobos, Salta. [9]

Según la base de datos de CAMMESA de Generación de Energías Renovables, en Tucumán la matriz renovable local se compone exclusivamente de generación Hidroeléctrica de pequeña escala, Biomasa y Biogás (no existe generación solar ni eólica registrada en la provincia, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del NOA). La generación hidroeléctrica presenta estacionalidad ligada al régimen pluvial (mayor generación en verano), mientras que la biomasa y el biogás dependen de la época de zafra (mayo a noviembre). [10]

En 2025, la generación renovable provincial alcanzó 161,4 GWh, distribuida en:

- Hidroeléctrica: 57,5% (Escaba, Cadillal, Pueblo Viejo).

- Biomasa: 36,7% (La Florida, La Providencia, Ingenio Leales, Santa Bárbara).

- Biogás: 5,8% (Citrusvil-Alcovil).

La complementariedad estacional entre hidroeléctrica y biomasa/biogás resulta clave, aunque insuficiente para cubrir los picos de demanda en verano, cuando el uso masivo de climatización dispara el consumo eléctrico. La infraestructura de transporte y distribución, en muchos casos obsoleta, no logra absorber estos picos, generando cortes frecuentes, sobrecargas y caídas de tensión.

El marco regulatorio agrega presión: las distribuidoras enfrentan penalizaciones económicas por cortes de servicio (CENS), mientras que las restricciones de interconexión con el SADI limitan la flexibilidad para importar energía. En este contexto, el desafío es equilibrar el despacho preferencial de renovables locales con la necesidad de mantener la confiabilidad del suministro mediante reservas térmicas óptimas. [4]

- DESARROLLO

PASO A: Módulo de Pronóstico

El modelo de regresión ajustado sobre 84 observaciones mensuales (2019-2025) obtuvo un MAPE= 3%, y un error típico σε=13.523 GWh (cumpliendo el criterio de validación establecido en el Objetivo 1 (MAPE < 5%). El pronóstico de demanda para 2027 (Dt en GWh) resultó:

TABLA I. PRONOSTICO DE DEMANDA MENSUAL 2027

| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dt | 313 | 281 | 275 | 212 | 226 | 243 | 257 | 229 | 218 | 248 | 271 | 307 |

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis de sensibilidad se generó adicionalmente D’t, incrementando en 10% la temperatura promedio de los meses estivales (diciembre a abril) y re-proyectando con el mismo modelo:

TABLA II. ESCENARIO DE SENSIBILIDAD TÉRMICA +10% ESTIVAL (D´t)

| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D’t | 374 | 335 | 315 | 224 | 226 | 243 | 257 | 229 | 218 | 248 | 271 | 353 |

Fuente: Elaboración propia

La variabilidad total del sistema en cada mes (σt ) combina el error del pronóstico de la demanda con la variabilidad histórica (2020-2025) de cada fuente renovable local. Extraída de la base de datos de CAMMESA [10]:

Dando como resultado valores de σt entre 13.61 y 16.31 GWh según el mes.

PASO B- Módulo Newsvendor

Con CENS = 1.500.000 USD/GWh [11] y Cres = 1.388,89 USD/GWh [11], se obtiene Zt ≈ 3,10 (prácticamente constante, dado que Cu > Co en todos los meses), y un stock de seguridad mensual:

TABLA III. STOCK DE SEGURIDAD MENSUAL, SEGÚN MODELO NEWSVENDOR

| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSt (GWh) | 43,73 | 45,02 | 50,55 | 43,05 | 42,62 | 43,30 | 42,43 | 42,22 | 42,19 | 42,76 | 44,18 | 45,11 |

Fuente: Elaboración propia, a partir de [10] (variabilidad histórica de generación renovable y [11] (CENS y costo de reserva)

PASO C- Módulo de Programación Lineal Multiperiodo

Conjuntos: t = 1...,12 (meses); j ϵ {HIDRO, BIOMASA, BIOGAS}

Variables de decisión:

- Χj,t (GWh de renovable tipo j despachado en t);

- Υt (GWh de energía convencional MEM);

- Rt (GWh de reserva térmica contratada);

- ENSt (GWh de energía no suministrada).

Parámetros:

TABLA IV. PARÁMETROS DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL MULTIPERIODO

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CHIDRO | 101.930 USD/GWh | Costo de compra, E. Hidráulica |
| CBIOMASA | 124.370 USD/GWh | Costo de compra, E. Biomasa |
| CBIOGAS | 159.420 USD/GWh | Costo de compra, E. Biogás |
| Cmem,t | 56.630 – 97.070 USD/GWh (estacional) | Costo de la E. convencional (MEM) |
| η | 3.5% | Pérdidas de transporte |
| Tmax | 803,16 GWh/mes | Capacidad máxima de transporte |
| Gmaxj,t | Según tecnología/mes | Techo físico de generación renovable |
| CENS | 1500000 USD/GWh | Costo energía no suministrada |

Fuente: Elaboración propia, a partir de [12]

Función objetivo:

Restricciones:

- Restricción de balance de energía: Garantiza que la energía entregada, más la energía no suministrada sea igual a la demanda pronosticada para cada mes.

- Restricción de Stock de Seguridad (Reserva Mínima): obliga a contratar, como mínimo la reserva térmica, garantizando el nivel de servicio definido por la razón entre el CENS y el costo de capacidad ociosa.

- Restricción de Capacidad Física de Generación Renovable: limita la energía total despachada hacia el nodo Tucumán a la capacidad física de la línea de interconexión con el SADI.

- Restricción de Capacidad Máxima de Transporte:

- Restricción de No Negatividad:

La restricción Χj,t = Gmaxj,t (en lugar de una cota superior discrecional) se fundamenta en el mandato de despacho preferencial de fuentes renovables establecido por la Ley N° 27.191, que otorga prioridad de orden de mérito a la generación renovable con independencia de su costo relativo frente a la generación convencional.

La variable ENSt se incorporó para permitir que el balance de energía admita un déficit físico cuando la restricción de transporte impide cubrir la totalidad de la demanda, mecanismo indispensable para el análisis de sensibilidad del Objetivo 4.

TABLA V. ESCENARIOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

| Escenario | Demanda | Tmax |
| --- | --- | --- |
| Base | Dt | 803,16 GWh |
| A – Temperatura | D’t (+10% estival) | 803,16 GWh |
| B – Transporte | Dt | 300 GWh (contingencia de línea) |
| C - Combinado | D’t | 300 GWh |

Fuente: Elaboración propia

- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Escenario Base: El modelo asigna la totalidad de la capacidad renovable disponible (Χj,t = Gmaxj,t, 239,25 GWh anuales) y completa el resto de la demanda con energía convencional (Υt). La reserva contratada (Rt) coincide exactamente con el stock de seguridad calculado por el Newsvendor en los 12 meses, confirmando el correcto acoplamiento entre ambos módulos, El costo total anual asciende a 247.438.005 USD, sin energía no suministrada.

La cobertura renovable resultante es del 7,77% de la demanda anual (239,25 sobre 3.080 GWh), sustancialmente inferior a la meta nacional del 20% fijada por la Ley N.° 27.191, lo cual se explica porque dicha meta se cumple a nivel país combinando fuentes de todo el SADI (incluyendo solar y eólica con otras provincias), mientras que Tucumán, generando exclusivamente con sus propios recursos hidráulicos y de biomasa, no dispone de capacidad física suficiente para alcanzarla de forma autónoma.

Al comparar contra un escenario sin obligación de despacho preferencial (donde Χj,t es una variable libre), el modelo optaría por no comprar ninguna renovable (Χj,t= 0 ∀j,t, costo 238.761.004 USD), dado que el costo de energía convencional es mucho menor al costo de energía renovable (Cmem,t < Cj ) en todos los meses y tecnologías. El mandato regulatorio por la Ley N°27.191 implica entonces un sobrecosto por energías renovables de 8.677.001 USD anuales (+3,63%) (el costo cuantificado de garantizar el despacho de la generación renovable local frente a la alternativa de mínimo costo estricto). Este hallazgo evidencia que, en el modelo formulado, la configuración óptima de compra (Objetivo 3) resulta de la combinación entre minimización de costos (para Yt, Rt  y ENSt) y una restricción de política pública (para Xj,t), y no de una optimización económica irrestricta entre las cuatro fuentes.

TABLA VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD- ESCENARIOS BASE, A (TEMPERATURA), B (TRANSPORTE) Y C (COMBINADO)

| Escenario | Costo total anual | Δ Costo vs Base | ENS total (GWh) | Tarifa teórica promedio | Δ Tarifa vs Base | Horas de corte equivalentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 247438005,1 | 0% | 0 | 80,337 | 0% | 0 |
| A | 262448098,4 | 6,1% | 0 | 79,699 | -0,8% | 0 |
| B | 306160103,5 | 23,7% | 41,0 | 100,744 | 25,4% | 95,100 |
| C | 575722056,9 | 132,7% | 219,0 | 187,288 | 133,1% | 448,269 |

Fuente: Elaboración propia

El incremento de temperatura, evaluado solo, no afecta negativamente la tarifa del sistema (baja un 0.8%), aunque el costo total si aumenta un 6,1% por la mayor demanda cubierta. Esto sucede porque, aunque haga más calor y se consuma más energía, todavía hay margen de sobra en las líneas de transporte para traer esa energía extra desde la red.

La restricción de transporte, en cambio, sí genera un problema real por sí sola: si la capacidad de la línea baja a 300GWh mensuales, aparece un faltante de 41 GWh en el año, concentrado en enero y diciembre (los meses de mayor consumo). Esto se traduce en un aumento del 25.4% en la tarifa teórica y en el equivalente a casi 4 días completos sin luz (95 horas) repartidos entre esos dos meses.

Lo más importante del análisis aparece cuando juntamos los dos problemas al mismo tiempo (más calor y menos capacidad de transporte): el faltante de energía no se duplica ni se suma, se multiplica por más de cinco (219 GWh, contra los 41 GWh que daba la restricción de transporte sola). Además, ya no afecta solo a dos meses sino a cuatro (enero, febrero, marzo y diciembre). En este escenario combinado, la tarifa teórica se incrementa (+133%) y las horas de corte suman casi 19 días en el año.

Esto confirma algo importante para el proyecto: El mayor riesgo para Tucumán no es el calor en sí mismo, sino que la infraestructura de transporte actual tiene muy poco margen, y, cuando esa infraestructura ya está exigida, cualquier pico de calor adicional hace mucho más daño que el que uno espera a simple vista.

- CONCLUSIÓN

El sistema de Soporte a las Decisiones desarrollado logró integrar exitosamente pronóstico climático, gestión de riesgo estocástico y optimización lineal en un flujo secuencial coherente, dando cumplimiento, según las precisiones señaladas, a los cuatro objetivos específicos. El pronóstico de demanda alcanzó un error inferior al umbral establecido (MAPE = 3%), el modelo Newsvendor determinó una reserva térmica óptima entre 42 y 51 GWh mensuales, la Programación Lineal formalizó la obligación regulatoria de despacho preferencial renovable cuantificando su costo (+3,63% anual), y el análisis de sensibilidad reveló que el riesgo de desabastecimiento de Tucumán está dominado por la capacidad de transporte más que por el incremento de temperatura en sí mismo, y que ambos factores interactúan de forma no lineal cuando ocurren simultáneamente.

Entre las limitaciones reconocidas del modelo se encuentran: el uso de una tasa de pérdidas de transporte promedio nacional (no específica del nodo NOA), la no modelización de la indisponibilidad forzada de las plantas renovables (asumiendo despacho al 100% de su capacidad histórica máxima), y la distribución del déficit de energía no suministrada de forma uniforme dentro de cada mes para el cálculo de horas de corte equivalentes. Estas simplificaciones constituyen líneas de trabajo futuro para una versión de mayor granularidad temporal (horaria) del modelo.

REFERENCIAS

[1] Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), «Caracterización energética de bagazo de caña de azúcar en Tucumán, Argentina,» Revista Industrial y Agrícola de Tucumán. [Online]. Available: https://publicaciones.eeaoc.gob.ar/index.php/riat/article/view/11
[2] Ley N.° 27.191, Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, Boletín Oficial de la República Argentina, 2015. [Online]. Available: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27191-253626 
[3] APPA Renovables, «¿Qué es el biogás?» [Online]. Available: https://www.apparenovables.es/
[4] CAMMESA, «Sitio web institucional.» [Online]. Available: https://cammesaweb.cammesa.com/
[5] Tavarone Rovelli Salim Miani, «Reglas para la Normalización del Mercado Eléctrico Mayorista,» 21 oct. 2025. [Online]. Available: https://tavarone.com/reglas-para-la-normalizacion-del-mercado-electrico-mayorista/
[6] M. Kamlesh, D. Solow, y H. A. Taha, Investigación de Operaciones, Prentice Hall, 1996.
[7] F. S. Hillier y G. J. Lieberman, Introducción a la investigación de operaciones, 9.ª ed. México: McGraw-Hill/Interamericana, 2010.
[8] D. R. Anderson, D. J. Sweeney, T. A. Williams, J. D. Camm, y K. Martin, Métodos cuantitativos para los negocios, 11.ª ed. Cengage Learning, 2011.
[9] Ente Regulador de los Servicios Eléctricos de Tucumán [ERSEPT], «Repotenciación energética: la línea El Bracho–Cevil Pozo cuenta con un 20% más de potencia,» 15 nov. 2024. [Online]. Available: https://ersept.gob.ar/repotenciacion-energetica-la-linea-el-bracho-cevil-pozo-cuenta-con-un-20-mas-de-potencia/
[10] CAMMESA, «Energías Renovables.» [Online]. Available: https://cammesaweb.cammesa.com/erenovables/
[11] Secretaría de Energía, «Resolución N.° 137/1992,» 1992. [Online]. Available: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-137-1992-74669/texto
[12] CAMMESA, «Precios mensuales.» [Online]. Available: https://cammesaweb.cammesa.com/download/precios-mensuales/

ANEXO

Anexo I: Planilla de Cálculo Integradora y Ejecución de Modelos en Excel Solver.

TFI-Bustos-Cedron-Fenino-Gallardo-Santucho-4k1

Estructura y Contenido de Pestañas del Libro de Cálculo

1. Módulo A: Pronóstico de Demanda y Datos Históricos

- MODELOPRONOSTICO: Ajuste del modelo de regresión con variable exógena climática y error típico.

- DemandaERenovables: Históricos de consumo y variabilidad por fuente renovable provincial (2019–2025).

- DATOSMENSUALES: Matriz de datos de entrada mensuales procesados.

2. Módulo B: Modelo Newsvendor

- MODELONEWSVENDOR: Formulación estocástica, cálculo de la razón crítica, factor, stock de seguridad y reserva térmica de respaldo.

3. Módulo C: Programación Lineal Multiperíodo

- PARAMETROSPL: Tabla unificada de costos, eficiencias y capacidades de transporte.

- PL MULTIPERIODO: Formulación de la Función Objetivo y Restricciones resueltas mediante el complemento Solver de Microsoft Excel.

- Informe de respuestas 2 / Informe de sensibilidad 1: Reportes oficiales generados por Solver para la solución base.

4. Módulo D: Escenarios y Análisis de Sensibilidad

- PL MULT. AS-TEMPERATURA +10%: Escenario A (+10% en temperatura estival).

- PL MULT. AS-TMAX: Escenario B (Restricción contingencial de transporte).

- PL MULT. AS-TEMP + Tmax: Escenario C (Ocurrencia simultánea de picos térmicos y restricción de red).

- ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Matriz comparativa de resultados, impacto en la tarifa teórica, energía no suministrada y horas de corte equivalentes.

- Informe de respuestas 3 / Informe de sensibilidad 2 / Informe de sensibilidad 3: Reportes detallados de la herramienta Solver para cada uno de los escenarios evaluados.